附件：

一、报价清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单价（元） | 生产企业 | 产品备案凭证号或注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |

二、需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 招标需求参数 | 投标技术参数 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

三、需求参数：

- （一）病床

- 1、规格：约2000*900*450mm

2、载重：床体平面承载量≥250kg，床总重量≥66.8kg.

3、材质：整床采用SUS304不锈钢制作。床头尾为圆头式，床头尾管采用约φ38*1.5mm，床框采用约45*75*1.5mm的型材焊接成型。床面板的框架管采用不锈钢方管30*30*1.2mm,输液架管采用约φ19*1.0mm和约φ8*1.0 mm圆管组成、蚊帐架管采用约φ16*0.8 mm。床面管采用扁管约25*10*1.2 mm、床面扁管总数为31条,杂物架管采用约φ16*1.0 mm。

4、配置：不锈钢输液架一支，蚊帐架一对，杂物架一个，输液杆插孔六个，病历卡一个，引流挂钩8个。

- （二）抢救车

1、车体主体框架采用冷轧钢，表面经过静电喷塑，四立柱采用镁铝合金型材。

2、台面采用ABS工程塑料（加保护软玻璃），经高光模具一次注塑成型，内镶嵌不锈钢板面，表面经过拉丝、抛光;台面四周高突设计;台面设有三面不锈钢护栏，防止物品滑落。

3、车体一侧配有一体扶手、三孔高级电源、氧气瓶架，另一侧配有一个垃圾桶、输液架、一个钢制挂筐，背面配有抗倍特心肺复苏板、可做临时CPR应急使用。

4、约L750*W475*H920mm。

（三）治疗车

1、规格：约L850*W520*H950

2、采用ABS材料制作，整体采用框构架。

3、上下两层，两个抽,铝合金立柱、输液架，不锈钢护栏。

（四）护理车

1、采用不锈钢SUS304材料制做而成。

2、四柱采用约Φ22*1.2管材, 层板采用≥1.0mm厚板材。

3、上层配有二个抽屉。

4、下层配有一个污物桶。

5、一端设有圆孤扶手把,易于推拉。

6、底部采用静音防缠绕脚轮,转向灵活,减震性好,带自刹车装置。

7、外形尺寸：约750mm×500mm×880mm（带护栏）。

- （五）电动吸引器

1、采用无油润滑活塞泵，设有溢流保护装置和空气过滤器。

2、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，电压采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外流交接100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

3、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)。
4、负压调节范围： 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值Max。
5、抽气速率：≥20 L/min。
6、贮液瓶：1000mL（PC）。
7、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V。
8、输入功率：110VA。
9、电池类型：锂离子电池。
10、内置电池工作时间：≥60min。